Temat: Sieci lokalne – cz.3

- Karta sieciowa, adres MAC (fizyczny).

- Ethernet.

- Adres IP (logiczny) w sieciach komputerowych.

- Intranet, NAT, DHCP.

- Ćwicz.:
-adresacja IPv4, IPv6.

Ad. 1 
Sieciowa karta interfejsowa (ang. Network Interface Card - NIC) to urządzenie drugiej warstwy (łącza danych) w modelu OSI. Główną funkcją karty sieciowej jest umożliwienie stacji roboczej podłączenia do sieci.

Każda karta sieciowa posiada unikatowy numer w skali świata służącym do kontroli komunikacji i identyfikacji stacji roboczej w sieci. Przydziela go międzynarodowa instytucja pod nazwą IEEE. Każdemu producentowi przypisuje ona odpowiedni kod i zakres liczbowy.

Wytwórca interfejsu Ethernet tworzy niepowtarzalny adres o długości 48-bitów (pierwsze 24-bity to producent), zwany często adresem sprzętowym lub adresem fizycznym. Adres ten jest nazywany również adresem sterowania dostępem do medium - Media Access Control (MAC).

Sprawdzenie adresu: tryb cmd, ipconfig/all

Np.  Physical Address. . . . . . . . . : 90-2B-34-2E-BC-C7    			#w układzie 16-ym
        10010000-00101011-01010100-00101110-10111100-11000111  	#w ukł. binarnym
	  90	-     2B

*Maturzyści: proszę przypomnieć sobie algorytm zamiany z ukł. 16,8,4-ego na 2-owy i odwrotnie 
Zadanie 1
Odczytać adres MAC komputera na którym pracujesz. Zamień adres na układ binarny, a potem na 4-wy, 8-wy.

Ad. 2
Ethernet jest najpopularniejszym standardem w sieciach lokalnych (kable miedziane lub światłowodowe); obejmuje specyfikację przewodów i przesyłanych nimi sygnałów oraz opisuje ramki i protokoły z dwóch najniższych warstw protokołu OSI.

### Ethernet
Dane mogą być przesyłane z prędkością 10 Mb/s

### Szybki Ethernet (Fast)
Dane mogą być przesyłane z prędkością do 100 Mb/s

### Gigabitowy Ethernet (Giga)
Jest to rodzaj sieci Ethernet, która ma możliwość przesyłania danych z prędkością 1Gb/s

10Gigabitowy Ethernet, 100Gigabitowy Ethernet

Ad. 3

Adresowanie w sieciach komputerowych: IPv4

Host – komputer, który ma przydzielony adres IP

Adres IP komputera składa się z 4 bajtowych (8-bitowych) liczb rozdzielonych kropkami. 
X.X.X.X gdzie X Ɛ <0; 255>   Np. 80.123.37.254

Ile możliwych adresów IPv4?	
2 ^ 32 = 256 x 256 x 256 x 256 =4 294 967 296 (ponad 4 milardy)

Zadanie 2: Do jakiej klasy należą?

135.100.1.10

80.123.37.254

10.0.25.23

192.10.03.15

Host – komputer/urządzenie, który ma przydzielony adres IP

- pierwsza liczbą nie może być 127(zarezerwowy)

np. 127.0.0.1 to Loopback. pętla zwrotna, do testowania lokalnego hosta)
- identyfikator nie może się składać tylko z liczb 255
- identyfikator nie może się składać tylko samych zer
- identyfikator nie może się powtórzyć  w skali sieci

Pula adresów IPv4 skończyła się w 2011r.

- wprowadzono NAT (translacja adresów IP)
- dynamiczne przydzielanie adresów IP przez serwer DHCP
- wydzielenie adresów prywatnych IP (Intranet), które są ignorowane przez serwery zewnętrzne

A	10.0.0.0 - 10.255.255.255
B	172.16.00 – 172.31.255.255
C	192.168.0.0 – 192.168.255.255

INTRANET

Adresowanie w sieciach komputerowych: IPv6

Adres IPv6 komputera składa się z 8 liczb 16-bitowych rozdzielonych dwukrokami zapisanymi w układzie szesnastkowym 
X:X:X:X:X:X:X:X gdzie X Ɛ <0000; ffff>

Np.

Przykład 1
3ffe:0902:0012:0000:0000:0000:0000:0000
skrócona wersja to 3ffe:902:12::	# może być tylko jeden podwójny dwukropek

Przykład 2
2001:0db8:0000:0000:0000:0000:1428:57ab

2001:0db8:0:0:0:0:1428:57ab

2001:0db8:0:0::1428:57ab

2001:0db8::1428:57ab

2001:db8::1428:57ab

Ile adresów IPv6?

2^128 = 340282366920938463463374607431768211456

W adresach IPv6 (w przeciwieństwie do IPv4) unikatowy adres MAC komputera (przypisany do sprzętu) jest widoczny dla całego Internetu (trzeba dodatkowo zapewniać prywatność) .